ULUSAL MESLEK STANDARDI

ELEKTRİK TESİSATÇISI

# SEVİYE 3

REFERANS KODU / 14UMS0399-3

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 20 Mart 2014- 28947 (Mükerrer)

| Meslek: | ELEKTRİK TESİSATÇISI |
| --- | --- |
| Seviye: | 3I |
| Referans Kodu: | 14UMS0399-3 |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK Elektrik ve Elektronik Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | 29.01.2014 Tarih ve 2014/07 Sayılı Karar |
| Resmi Gazete Tarih/Sayı: | 20 Mart 2014- 28947 (Mükerrer) |
| Revizyon No: | 00 |

I Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye üç (3) olarak belirlenmiştir.

# TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

AKIM: Bir iletken içerisinde meydana gelen elektron akışını,

ALÇAK GERİLİM: Etkin değeri 1000 volt ve altındaki gerilimi,

BUAT: Elektrik tesisatlarında birleştirme yapmak veya akımı bir veya daha fazla kollara ayırmak için kullanılan kutuyu,

BUS-BAR: Elektrik enerjisini, kullanılacak olan cihazlara iletilmesinde ve dağıtılmasında ilave malzeme olmaksızın kendi iç düzeneği ile sağlayan ekipmanı,

ÇEVRE KORUMA: Çalışmalarda, çevreye zarar vermeyen malzemeleri veya süreçleri kullanmayı veya zararlı atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesini,

GERİLİM: İki iletken arasındaki potansiyel farkı, İLETKEN: Elektrik akımını ileten malzemeleri, ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını, İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KASA: Anahtar, priz, vb. malzemeleri duvara monte etmek için kullanılan malzemeleri,

KILAVUZ: İletkenleri borulardan geçirmek için kullanılan çelik veya plastik teli,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak için kişilerce giyinmek veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet ya da malzemeyi,

KLEMENS: İletkenleri birbirine tutturmaya yarayan gereci,

KODLAMA: Elektrik iç tesislerinde iletkenler için kullanılacak renkleri (koruma iletkenleri için: yeşil-sarı, orta ve nötr iletkenler için: açık mavi, faz iletkenleri için: yürürlükteki kablo standartlarına uygun olmak üzere her faz için farklı renkler),

KUVVETLİ AKIM: Normal durumlarda insanlar ve eşyalar için tehlikeli olan akımı,

MONTAJ MALZEMELERİ: Anahtar, priz, buat kapağı, lamba, vb. malzemeleri,

ÖLÇÜM VE DAĞITIM PANOLARI: Yapı içinde ve dışında elektrik enerjisini ölçmeyi, dağıtımını, korumayı ve kontrol etmeyi sağlayan kumanda panelini,

PARATONER: Yıldırım düşmesi sonucu ortaya çıkabilecek yangın ve hayati tehlikelere karşı kurulan tesisatı,

RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gereken çalışmaları,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

TESİSAT: Kullanılan yere göre elektrik enerjisi (işyeri, ev, atölye ve fabrika gibi) verilecek yerlerde ve tesisatta kullanılacak alıcıların (torna tezgahı, ütü, çamaşır makinesi, elektrikli dikiş makinesi, lamba, vb.) özellikleri doğrultusunda değişik anahtarlar, iletkenler, prizler, sigortalar ve diğer altyapı elektrik malzemeleri (buatlar, klemensler, borular vb.) kullanılarak hazırlanan sistemin bütününü,

TESİSAT AKSESUARI: Elektrikle çalışan cihazları ve bu cihazları kontrol eden malzemeleri,

TESİSAT PROJESİ: Kurulacak olan elektrik tesisatının mimari projeye uygun olarak belirli standart ve ölçeklerde resim ve hesaplamalarını içeren tasarımı,

TOPRAKLAMA: Elektrik tesislerinde aktif olmayan bölümler ile sıfır iletkenleri ve bunlara bölümlerin, bir elektrot yardımı ile toprakla iletken bir şekilde birleştirilmesini,

UYGULAMA ALANI: Elektrik tesisatının yapılacağı ortamı (konut, işyerleri, işletmeler, açık alanlar, vb.),

ZAYIF AKIM: Normal durumlarda insanlar ve eşyalar için tehlikeli olmayan akımı ifade eder.

# İÇİNDEKİLER

- GİRİŞ	6

- MESLEK TANITIMI	7

  - Meslek Tanımı	7

  - Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	7

  - Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler	7

  - Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat	7

  - Çalışma Ortamı ve Koşulları	8

  - Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler	8

- MESLEK PROFİLİ	9

  - Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri	9

  - Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman	19

  - Bilgi ve Beceriler	20

  - Tutum ve Davranışlar	21

- ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME	22

# GİRİŞ

Elektrik Tesisatçısı (Seviye 3) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından hazırlanmıştır.

Elektrik Tesisatçısı (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Elektrik ve Elektronik Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

# MESLEK TANITIMI

# Meslek Tanımı

Elektrik Tesisatçısı (Seviye 3) iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kalite önlemlerini alarak, iş organizasyonu yapan, hazırlık dâhil tesisat döşeme işlemlerini gerçekleştiren, tesisatın işlevselliğini sağlayan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

  - Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri ISCO 08 : 7411 (Bina ve ilgili elektrik tesisatçıları)

# Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

4857 sayılı İş Kanunu

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı Güvenliği Hakkında Yönetmelik

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği İlkyardım Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü

Zayıf Akım Yönetmeliği

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.

# Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

3194 sayılı İmar Kanunu

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu Elektrik İç Tesisler Yönetmeliği

Elektrikle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği

İş Kanunu'na İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

Ayrıca, meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması esastır.

# Çalışma Ortamı ve Koşulları

Elektrik Tesisatçısı (Seviye 3) elektrik tesisatına dair iş süreçlerinde, kapalı ortamlar ve açık havada uzun süre ayakta çalışır. Çalışma ortamındaki olumsuz koşullar sebebiyle kokulara ve toza maruz kalma, elektriğe çarpılma, yaralanma gibi iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasını gerektiren riskler bulunmaktadır. Risklerin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda ise işveren tarafından sağlanan uygun kişisel koruyucu donanımı kullanarak çalışır.

# Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Elektrik Tesisatçısı (Seviye 3), 6331 sayılı İSG Kanunu’nun 15. Maddesi gereğince sağlık gözetimine tabi tutulur.

Elektrik Tesisatçısı (Seviye 3)’nın Elektrikle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelikte tanımlanan koşulları karşılaması gerekmektedir.

# MESLEK PROFİLİ

# Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | İş sağlığı güvenliği (İSG) ve çevre koruma önlemleri almak (devamı var) | A.1 | KKD kullanmak | A.1.1 | İş süreçlerinde önlenemeyen risklerden korunmak amacıyla, baret, yalıtımlı eldiven, yalıtımlı ayakkabı gibi temel KKD kullanır. |
|  |  |  |  | A.1.2 | İşlere ve risklerine özgü, emniyet kemeri gibi KKD’leri belirleyerek gerekli durumlarda kullanır. |
|  |  | A.2 | Çalışma ortamlarında İSG önlemlerini almak | A.2.1 | Tesisat işlemlerindeki olası İSG risk ve tehlikelerini, işlere ve koşullarına göre belirleyerek sorumlularına iletir. |
|  |  |  |  | A.2.2 | Çalışma ortamında yapılan ikaz ve uyarı düzenlemelerine göre işleri yürütür. |
|  |  |  |  | A.2.3 | Yüksekte, tozlu, ıslak zeminde, karanlıkta, orta ve yüksek gerilimde, yanıcı ve patlayıcı ortamlarda, vb. çalışma koşullarının özelliğine uygun önlemleri alır. |
|  |  |  |  | A.2.4 | İşin özelliğine ve risklere göre yalıtımlı ve güvenlik koşullarına uygun ekipman ve malzeme kullanır. |
|  |  | A.3 | Acil durum önlemlerini uygulamak | A.3.1 | Çalışma süreçleriyle ilgili acil durum önlemleri alma ve tatbikat çalışmalarına katılır. |
|  |  |  |  | A.3.2 | İşletmenin/uygulama alanının acil durum önlemlerini, prosedürlerine uygun olarak uygular. |
|  |  |  |  | A.3.3 | İş kazası halinde çalıştığı alanda enerjinin ve tehlike kaynaklarının bertarafını sağlayarak ilgiliye bildirimde bulunur. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | İş sağlığı ve güvenliği (İSG) ve çevre koruma önlemlerini almak | A.4 | Çalışma ortamlarında çevre koruma önlemlerini almak | A.4.1 | Mesleki faaliyetlerinin gerçekleştiği ortamlardaki çevre koruma risklerini değerlendirir. |
|  |  |  |  | A.4.2 | Mesleki donanım ve materyalin bertarafında, alanın çevre koruma prosedürlerini uygular. |
|  |  | A.5 | Atıkların bertarafını sağlamak | A.5.1 | Tesisat işlemlerinden çıkan atıkların, geri dönüşüm ve bertaraf durumuna göre tasnifini sağlar. |
|  |  |  |  | A.5.2 | Atıkları geri dönüşüm ve bertarafı için, prosedürüne göre ilgili tarafa iletir. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| B | Kalite önlemlerini almak | B.1 | İş süreçlerinin niteliğini kontrol etmek | B.1.1 | İnşaat süreçleri ile tesisat döşeme süreçlerini, teknik olarak entegre şekilde yürütür. |
|  |  |  |  | B.1.2 | Tesisat döşeme işlemlerini yöntemlerine, projeye, şartnameye ve mevzuatına uygun olacak şekilde gerçekleştirir. |
|  |  |  |  | B.1.3 | İş süreçlerinin akışı ve işlerin durumu ile ilgili kontrol ve tespitlerini kayıt altına alır. |
|  |  |  |  | B.1.4 | İş süreçlerinde ortaya çıkan aksaklıkları, süreçlerin uygun noktalarında işverene veya amirine aktarır. |
|  |  | B.2 | Tamamlanan işin niteliğinin ön denetimini yapmak | B.2.1 | Tamamlanan tesisatın şartnameye, projeye ve mevzuata uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | B.2.2 | Kontrol sonuçlarına göre eksiklik ve aksaklıkları giderir. |
|  |  |  |  | B.2.3 | Tesisatın kabul ve teslimine katılarak gerekli açıklamaları yapar. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | İş organizasyonu yapmak | C.1 | İş planlaması yapmak | C.1.1 | Proje ve uygulama aşamalarına göre yapacağı iş/işlerin kapsamına göre sıralamasını belirler. |
|  |  |  |  | C.1.2 | Yaptığı sıralamalara göre yapacağı işin/işlerin zamanlamasını planlar. |
|  |  |  |  | C.1.3 | Planlamalar çerçevesinde kullanacağı araç, gereç, ekipman vb. hazır bulundurulmasını organize eder. |
|  |  | C.2 | İş kayıtlarını tutmak | C.2.1 | İş süreçlerinde prosedürlere uygun şekilde malzeme kayıtlarını tutar. |
|  |  |  |  | C.2.2 | İşlerin uygulama aşamalarına göre tamamlanma durumlarını rapor eder. |
|  |  | C.3 | Ekipman, cihaz ve aletleri kullanıma hazır bulundurmak | C.3.1 | Kullandığı ekipman, cihaz ve aletlerin bakımlarını teknik talimatlarına uygun şekilde gerçekleştirir. |
|  |  |  |  | C.3.2 | Kullandığı ekipman, cihaz ve aletlerin arızalarını tespit ederek giderilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | C.3.3 | Kullandığı ekipman, cihaz ve aletlerin aparat ve parça eksikliklerini tamamlar. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Tesisat döşemek için hazırlık yapmak | D.1 | Tesisat projesini okumak | D.1.1 | Projenin sahaya göre doğru rotasyonunu belirler. |
|  |  |  |  | D.1.2 | Projede yer alan sembollerin anlamlarını tanımlar. |
|  |  |  |  | D.1.3 | Zayıf akım ve kuvvetli akım tesisatlarını ayırt eder. |
|  |  |  |  | D.1.4 | İletken kesitlerini ve akım değerlerini doğru olarak uygular. |
|  |  | D.2 | Malzeme hazırlığı yapmak | D.2.1 | Projeye göre kablo, boru, aksesuar, montaj malzemeleri, vb. malzeme ihtiyaçlarını kalemler halinde belirler. |
|  |  |  |  | D.2.2 | Belirlediği ve temin edilen malzemelerin teknik şartlar ve standartlar ile miktar olarak uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | D.2.3 | Malzemelerin uygulama alanına, uygulama aşamalarına göre sevkini ve düzenlenmesini sağlar. |
|  |  | D.3 | Ekipman ve cihazları hazırlamak | D.3.1 | Tesisat döşeme işlemlerinde kullanılacak ekipman, cihaz ve aletleri uygulama aşamalarına göre belirler. |
|  |  |  |  | D.3.2 | Tesisat döşeme işlemlerinde kullanılacak ekipman, cihaz ve aletlerin uygulama aşamalarına göre çalışma alanına sevkini sağlar. |
|  |  | D.4 | Çalışma ortamını düzenlemek | D.4.1 | Çalışma ortamını işlere göre inceleyerek yapılacak mekansal düzenlemeler için uygun yerleri belirler. |
|  |  |  |  | D.4.2 | Belirlediği yerlerde iskele, merdiven kurma, işaret ve uyarı levhaları yerleştirme gibi düzenlemelerin yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | D.4.3 | Malzeme ve ekipmanların iş düzenine uygun şekilde alana yerleştirilmesini sağlar. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Tesisatı döşemek (devamı var) | E.1 | Topraklama yapmak | E.1.1 | Topraklama şartnamesine uygun yer tespiti ve zemin hazırlıklarını yapar. |
|  |  |  |  | E.1.2 | Topraklama ve potansiyel dengeleme tesislerini boyutlandırır. |
|  |  |  |  | E.1.3 | Temel betonu içerisine 30x3,5 mm çelik şeridi dik olarak yerleştirir. |
|  |  |  |  | E.1.4 | Potansiyel dengeleme barası takar. |
|  |  |  |  | E.1.5 | Topraklama tesisatı ile ilgili tüm bağlantıları yapar. |
|  |  |  |  | E.1.6 | Topraklama bağlantılarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.1.7 | Topraklama elemanlarının krozyona karşı koruma tedbirlerini alır. |
|  |  |  |  | E.1.8 | Topraklama ölçme ve denemelerini yapar. |
|  |  | E.2 | Boru döşemek | E.2.1 | Boru güzergâhını proje ve yönetmeliğine uygun şekilde belirler. |
|  |  |  |  | E.2.2 | Belirlediği güzergâhlarda boru kesitine uygun kanallar açar. |
|  |  |  |  | E.2.3 | Boruyu kanallara yerleştirerek uygun malzeme ile sabitler. |
|  |  | E.3 | Anahtar, priz kasaları ve buatları yerleştirmek | E.3.1 | Projeye ve standartlarına uygun şekilde duvarlarda kasa ve buat yerlerini hazırlar. |
|  |  |  |  | E.3.2 | Projeye ve standartlarına uygun şekilde duvarlarda kasa ve buatları doğru ölçüde ve terazisinde yerleştirir. |
|  |  | E.4 | Kablo kanalı döşemek | E.4.1 | Projeye uygun şekilde kablo kanalı güzergâhlarını belirler. |
|  |  |  |  | E.4.2 | Belirlediği güzergahlarda uygun ekipman, malzeme ve aksesuarları kullanarak PVC veya galvanizli kablo kanallarını yerleştirerek sabitler. |
|  |  |  |  | E.4.3 | Bus-bar sistemini projeye göre uygun güzergâh üzerine monte eder. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Tesisatı döşemek (devamı var) | E.5 | Kablo çekmek | E.5.1 | Kablo çekilecek boru veya kanalların tıkalı olup olmadığını kılavuz ile belirleyerek tıkanıklıkları giderir. |
|  |  |  |  | E.5.2 | Çekilecek kabloların proje ve mevzuata göre renk kodlamasını yapar. |
|  |  |  |  | E.5.3 | Sıva altı kablo çekimlerinde kodlamaya uygun olarak boru içinde kılavuz ile kabloları çeker. |
|  |  |  |  | E.5.4 | Sıva üstü kablo çekimlerinde kodlamaya uygun şekilde kablo kanallarına kabloları yerleştirerek kanalları kapatır. |
|  |  | E.6 | Buat bağlantılarını yapmak | E.6.1 | Çekilen kabloların, tesisatın çalışabilmesi için doğru bağlantılarını, buatta tespit eder. |
|  |  |  |  | E.6.2 | Buatta birbirine bağlanması gereken kabloları klemensler aracılığıyla bağlar. |
|  |  |  |  | E.6.3 | Bağlantılar tamamlandığında izolasyonları yöntemine göre yaparak buatı kapatır. |
|  |  | E.7 | Ölçüm ve dağıtım panolarını oluşturmak | E.7.1 | Projenin ortaya koyduğu ihtiyaçlara ve mevzuatın belirlediği kurallara göre uygun panoları belirler. |
|  |  |  |  | E.7.2 | Panoyu projede tanımlanan uygun yere monte eder. |
|  |  |  |  | E.7.3 | Panonun ölçüm malzemeleri ile koruma ve kesicilerini monte eder. |
|  |  |  |  | E.7.4 | Montajı tamamlanan pano ile kabloların bağlantılarını projeye ve yöntemine uygun şekilde yapar. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Tesisatı döşemek | E.8 | Paratoner tesisi kurmak | E.8.1 | Paratoner düzeneğinin yerleştirileceği yeri projeye göre hazırlar. |
|  |  |  |  | E.8.2 | Paratoner ekipman ve malzemelerini projeye uygun şekilde monte eder. |
|  |  | E.9 | Yapı giriş hattı çekmek | E.9.1 | Ana hattan uygulama alanına enerji aktarmak için çekilecek yapı giriş hattı güzergâhının ve şartlarının tespitini, ana hattın yerine ve projeye göre yapar. |
|  |  |  |  | E.9.2 | Yaptığı tespite göre havadan veya yerden, mevzuatına uygun şekilde hattın (bağlantı öncesi) çekilmesini sağlar. |
|  |  | E.10 | Tesisatın cihaz ve aksesuarlarını takmak | E.10.1 | Tesisat için temin edilen malzemelerden projeye göre doğru yere doğru malzemeyi seçer. |
|  |  |  |  | E.10.2 | Malzeme, cihaz ve aksesuarları yerlerine monte eder. |
|  |  |  |  | E.10.3 | Motor ve cihazların tesisat bağlantılarını, teknik talimatlara ve mevzuata göre doğru şekilde yapar. |
|  |  |  |  | E.10.4 | Montajı tamamlanan motor, cihaz ve aksesuarların uygunluğunu elle ve gözle kontrol eder. |
|  |  | E.11 | Tesisatın sökümünü yapmak | E.11.1 | Söküm yapılacak tesisatın enerjisinin kesilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.11.2 | Tesisatın kablolarını sökerek yeniden kullanılacaklar için markalama yapar. |
|  |  |  |  | E.11.3 | Bağlantılarından ayrılan açık uçların yalıtımını yapar. |
|  |  |  |  | E.11.4 | Tesisatın aksesuar ve montaj malzemelerinin sökümünü yapar. |
|  |  |  |  | E.11.5 | Tekrar kullanılacak malzemelerin tasnifini yapar. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Tesisatın fonksiyonelliğini sağlamak | F.1 | Tesisatı enerjilendirmek | F.1.1 | Kurulumu tamamlanan tesisata prosedürüne uygun olarak kademeli şekilde enerji verilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.1.2 | Tesisata enerji gelip gelmediğini uygun ölçüm aletleri ile kontrol eder. |
|  |  | F.2 | Tesisatın bakım ve onarımını yapmak | F.2.1 | Elektrik dağıtımını sağlayan kabloları, kablo kanallarını ve panoları kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.2.2 | Topraklama kopukluklarını veya bağlantılarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.2.3 | Alanların aydınlatmalarını denetler. |
|  |  |  |  | F.2.4 | Tespit ettiği uygunsuzlukları veya eksiklikleri giderir. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak | G.1 | Bireysel mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak | G.1.1 | Mesleki ve kişisel gelişim için gerekli araştırma faaliyetlerini gerçekleştirir. |
|  |  |  |  | G.1.2 | Mesleği ile ilgili yeni teknolojileri, yöntemleri ve gelişmeleri takip eder. |
|  |  |  |  | G.1.3 | Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır. |

# Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

- Anahtar takımı (alyan, açık, yıldız, lokma takımı, tork anahtar takımı vb.)

- Ayarlı güç kaynağı

- Bağlama elemanları (cıvata, somun, vida, perçin vb.)

- Bilgisayar, ilgili yazılımlar ve donanım elemanları

- Çelik halat, zincir, vb. malzemeler

- Çeşitli aydınlatma cihazları (el feneri, büyüteçli tezgâh lambası, mapa, seyyar lambalar, vb.)

- Çeşitli kablolar, kablo başlığı, kablo kesme makası, kablo soyma ve sonlandırma aparatları, izoleli kablo yüksüğü ve susta/kablo kılavuzu, vb.

- Çeşitli kaldırma ve taşıma ekipmanları (caraskal, manivela, el arabaları, trifor vb.)

- Çeşitli kesme, delme araçları ve cihazları (dekopaj, spiral taşı, matkap, vb.)

- Çeşitli markalama kalemleri ve markalama etiketleri

- Çeşitli temizlik maddeleri ve aparatları

- Desibelmetre

- Devre kesiciler

- Eğe takımı

- Elektrik izole malzemeleri

- Elektrik/elektronik devre bileşenleri

- Elektrik/elektronik test ve ölçüm cihazları (ampermetre çeşitleri, avometre, güç analizörü, pens ampermetre, haberleşme kablo ölçüm/test cihazı, ohmmetre, voltmetre, wattmetre, kısa devre test cihazı, meger, vb.)

- Faz kalemi/kontrol kalemi ve faz yönü kontrol cihazı

- Fırçalar (tel, kıl)

- Havya takımı (havya, lehim teli, lehim pastası, lehim pompası)

- İkaz levhaları

- Jeneratörler

- Kılavuz

- Kişisel Koruyucu Donanım (yalıtkan baret, yalıtkan eldiven, yalıtkan ayakkabı ve yüksekte çalışma için emniyet kemeri gibi işe uygun diğer donanımlar)

- Kontak temizleyiciler

- Kontrol formları

- Krone çakısı

- Kumanda tabloları

- Kumpas

- Maket bıçağı

- Merdiven

- Programlama cihazları ( reaktif güç kontrol rölesi, zaman saatleri, vb.)

- Protolin

- Röleler

- Sensörler

- Sesli haberleşme cihazları (telefon, telsiz, vb.)

- Silikon tabancası

- Şalter, kontaktör vb.

- Temel el aletleri (Tornavida, pense vb.)

- Termografik kamera

- Topraklama ekipmanı

- Transformatör

- Yalıtım malzemeleri

- Yalıtkan paspas

- Zımpara kâğıdı

# Bilgi ve Beceriler

- Acil durum bilgisi

- Alarm ve tehlike işaretleri bilgisi

- Alçak gerilim güç, dağıtım ve kumanda panolarının bakımı ve işletmesi bilgisi

- Aydınlatma sistemleri bakım onarım becerisi

- Basit ilk yardım bilgisi

- Çevre koruma mevzuat ve uygulama yöntemleri bilgisi

- Devre bileşenleri bilgisi

- Donanım ve araçların kullanımı bilgi ve becerisi

- Ekip içinde çalışma ve ekip organizasyonu bilgi ve becerisi

- El (küçük kas) becerisi

- El aletlerini kullanma bilgi ve becerisi

- Elektrik tesisatı bakım ve onarım uygulamaları bilgi ve becerisi

- Elektrik tesisatı kurulum süreçleri bilgisi

- Elektrik tesisatı kurulum uygulamaları bilgi ve becerisi (boru döşeme, kablolama, montajlar)

- Elektrik tesisatı ölçme ve kontrol uygulamaları bilgi ve becerisi

- Elektrik tesisatına ilişkin ulusal ve uluslararası standartlar bilgisi

- Elektrik tesislerinde topraklama bilgisi

- El-göz koordinasyonunu sağlayabilme becerisi

- Endüstriyel üretim süreçleri bilgisi

- Enerji kesme ve verme prosedürü bilgisi

- Geri dönüşümlü atık bilgisi

- İş ortamını düzenleme bilgi ve becerisi

- İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

- Kalite güvence sistemleri ve kalite kontrol metotları bilgisi

- Kayıt tutma ve raporlama becerisi

- Kullanılan malzeme ve ürünlere dair bilgi

- Lehimleme bilgi ve becerisi

- Mesleki elektronik teknolojisi bilgisi

- Mesleki endüstriyel elektrik bilgisi

- Mesleki mevzuat ve çalışma prosedürleri bilgisi

- Mesleki renk kodları ve semboller bilgisi

- Mesleki temel fizik bilgisi

- Mesleki temel matematik bilgisi

- Mesleki terimler bilgisi

- Problem çözme becerisi

- Sözlü ve yazılı iletişim becerisi

- Şalt ekipmanı kullanma bilgisi ve becerisi

- Taşıma ve kaldırma donanımları kullanım becerisi

- Tehlikeli atık bilgisi

- Temel çalışma mevzuatı bilgisi

- Temel inşaat ve inşa süreçleri bilgisi

- Temel mekanik bilgisi

- Temel veri okuma, yorumlama bilgi ve becerisi

- UPS (kesintisiz güç kaynağı) bilgisi

- Yangın önlemleri ve yangınla mücadele bilgi ve becerisi

- Yüksekte çalışma bilgisi

- Zamanı iyi kullanma becerisi

# Tutum ve Davranışlar

- Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı olmak

- Amirine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

- Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak

- Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek

- Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak

- Detaylara özen göstermek

- Dikkatli ve titiz olmak

- Doğal kaynak kullanımı ve geri kazanım konusunda duyarlı olmak

- Görevi ile ilgili yenilikleri takip etmek ve izlemek

- İşyeri hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek

- İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanın kullanımına özen göstermek

- Kendi ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

- Kendini geliştirme konusunda istekli olmak

- Korunması gereken malzeme ve gereçlerin korunmasını özenle yapmak

- Mesleki gelişim için araştırmaya açık olmak

- Olumsuz çevresel etkileri belirlemek

- Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

- Süreç kalitesine özen göstermek

- Talimat ve kılavuzlara harfiyen uymak

- Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak

- Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

- Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek

- Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

- Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde bilgi paylaşmak

- Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri bilgilendirmek

# 4. ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Elektrik Tesisatçısı (Seviye 3) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler 30/12/2008 tarihli ve 27096 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.