ULUSAL MESLEK STANDARDI

DOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI SEVİYE 3

REFERANS KODU / 09UMS0001-3

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 19.03.2015-29300 (Mükerrer)

| Meslek: | DOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI |
| --- | --- |
| Seviye: | 3I |
| Referans Kodu: | 09UMS0001-3 |
| Standardı Hazırlayan/Güncelleyen Kuruluş(lar) : | Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBİR) YARDIMCI KURULUŞ: UGETAM (İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik San. ve Tic. A.Ş) |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK Enerji Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | 24.06.2009 Tarih ve 2009/29 Sayılı Karar Rev.01: 04.02.2015 Tarih ve 2015/03 Sayılı Karar |
| Resmi Gazete Tarih/Sayı: | 25.08.2009-27330 (Mükerrer) Rev.01: 19.03.2015-29300 (Mükerrer) |
| Revizyon No: | 01 |

I Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye üç (3) olarak belirlenmiştir.

# TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ALTERNATİF AKIM (AC): Genliği ve yönü zamana göre periyodik olarak değişen elektriksel akımı,

AMPER: Elektrik akım şiddetini,

ARGON (Ar): MİG ve TİG kaynağında koruyucu gaz olarak kullanılan soygazı,

ARK KAYNAĞI: Gerekli ısının elektrik arkı ile sağlandığı dolgu metali veya dolgu metalsiz yapılan ergitme kaynak yöntemini,

ASETİLEN (C2H2): Oksigaz kaynağında kullanılan yanıcı gazı,

DENEY İŞLEMİ: Yapımı tamamlanmış hatların, mekanik ve sızdırmazlık yönünden dayanımının; belirlenmiş yöntemlerle ölçülmesini,

DEVREDE KALMA SÜRESİ: Kaynak makinesinin maksimum amperde çalışırken 10 dakikalık zaman süresi baz alındığında kesintisiz olarak kaynak yapabilme süresini,

DEVREYE ALMA: Bir sisteme ait tesisat ve elemanların gerekli kontrollerinin yapılmasının ardından, ilk çalıştırmanın yapılması işlemini,

DOĞRU AKIM (DC): Yönü zamanla değişmeyen akımı,

ELEKTROT: Kaynak işlemi esnasında üzerinde kaynak akımının geçmesini sağlayan, iş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını oluşturan (TIG) ve gerektiğinde ergiyerek kaynak ağzını dolduran (Örtülü elektrotla ark kaynağı) kaynak malzemesini,

EN: Avrupa standartlarını,

EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

GAZLI HAT: Havadan arındırılıp tamamen (% 100) doğal gaz ile doldurularak devreye alınmış olan doğal gaz boru hattını,

GAZSIZ HAT: İçine doğal gaz doldurulmamış veya doğal gazdan tamamen arındırılmış doğal gaz boru hattını,

ISCO: Uluslararası meslek sınıflandırma standardını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KAYNAK AĞZI: Kaynakla birleştirilecek parçaların kalınlığı, malzemesi ve kaynak pozisyonuna bağlı olarak değişen şekillerde parçaların birleştirilecek kısımlarına verilen şekli,

KAYNAK: Metal ya da plastik malzemeleri ısı, basınç veya her ikisini birden kullanarak ve aynı cinsten, erime aralığı aynı veya yaklaşık bir malzeme katarak veya katmadan birleştirme işlemini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM: Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliğini etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan; çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KULLANMA KILAVUZU: Bir malzeme hakkında imalatçı tarafından hazırlanan ve malzemenin kullanımına ilişkin şartların belirtildiği dokümanı,

KUTUPLAR(+ ve -): Doğru akım kaynak makinelerinde bulunan elektrot türüne göre değişken olarak kullanılabilen + ve – (Anot ve Katot) iyon hareketini sağlayan noktaları,

MUKAVEMET: Cisimlerin kendilerine uygulanan kuvvet ve gerilmelere karşı dayanma kabiliyetini,

PA POZİSYONU: TS EN ISO 6947 standardında tarif edilen kaynak elektrodu, torcu ya da şalomanın kaynak dikiş eksenine dik olduğu (oluk pozisyonu olarak da adlandırılan) kaynak işlem pozisyonunu,

PASO: Kaynak işlemi yapılan malzemeye ait kaynak uzunluğunun; başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar adım adım ergitilen metalin her bir katına verilen ismi,

PROSEDÜR: Bir faaliyeti veya süreci gerçekleştirmek için belirlenen yolu ortaya koyan işyerine ait kalite sistem dokümanını,

PUNTALAMA: İş parçaları veya yapı elemanı parçalarının birbirlerine belirlenen konumlarının kaynak noktası veya kısa kaynak dikişleri yardımıyla sabitlenmesi işlemini,

REGÜLATÖR: Gaz basıncını istenilen basınca düşüren aleti,

RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gereken çalışmaları,

RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

ŞASE (KAYNAK ŞASESİ): Kaynak bağlantısı için ark oluşturmak amacıyla; kaynak pensi veya torcunun dışındaki diğer kablonun, kaynak yapılacak malzemeye bağlanmasını, diğer bir ifade ile akım devresinin tamamlanmasını,

TALİMAT: Detay çalışmaların kim tarafından, nasıl, nerede ve ne zaman yapılacağını belirten iş yerine ait kalite sistem dokümanını,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

TIG (Tungsten Inert Gas): Ergimeyen ve ark oluşturan bir Tungsten (alaşımlı-alaşımsız) elektrotla, Argon, Helyum ya da Argon-Helyum karışımı soy gazların koruyucu gaz atmosferi altında ilave metal kullanılarak ya da kullanılmayarak yapılan ark kaynağı yöntemini,

TOLERANS: Kabul edilebilecek ölçü ile standart ölçü arasındaki fark veya hata payını,

TOPRAKLAMA: Statik elektrik yüklemelerini ve kaçak akımları bertaraf amaçlı olarak; elektrik devresinde veya elektrikle çalışan bir araçta; bir noktayı toprakla birleştirmeyi,

TS: Türk Standartlarını,

TSE: Türk Standartları Enstitüsünü,

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI: Ahşap-kağıt (A sınıfı), akaryakıt(B sınıfı), gaz(C sınıfı) ve metal(D sınıfı) yangınlara müdahale için kullanılan; kuru kimyasal tozlu ya da karbondioksit konulmuş tüplerini

ifade eder.

# İÇİNDEKİLER

- GİRİŞ	7

- MESLEK TANITIMI	8

  - Meslek Tanımı	8

  - Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	8

  - Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler	8

  - Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat	8

  - Çalışma Ortamı ve Koşulları	8

  - Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler	9

- MESLEK PROFİLİ	10

  - Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri	10

  - Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman	20

  - Bilgi ve Beceriler	20

  - Tutum ve Davranışlar	21

- ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME	23

# GİRİŞ

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3) ulusal meslek standardı, 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBİR) tarafından hazırlanmıştır.

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Enerji Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3) ulusal meslek standardının 01 no’lu revizyonu Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBİR) tarafından yapılmış ve MYK Enerji Sektör komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

# MESLEK TANITIMI

# Meslek Tanımı

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, iş organizasyonu yapan, kaynak donanımını ve kaynak parçasını hazırlayarak kaynak işlemini ve kaynak temizliğini yapan, kaynak donanımını ortamdan uzaklaştıran ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

  - Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri ISCO 08: 7212 (Kaynakçılar ve oksi-gaz alevli kesimciler)

# Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

4857 Sayılı İş Kanunu

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.

# Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

EPDK Doğal Gaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği EPDK Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği

Ayrıca, meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması esastır.

# Çalışma Ortamı ve Koşulları

Doğal gaz çelik boru kaynakçısı, kaynak standartlarının izin verdiği her türlü coğrafi iklim şartlarında açık ve dış ortamlarda çalışır. Kaynak işlemini çevre sıcaklığının +5˚C’nin üzerinde olduğu şartlarda yapar. Doğal gaz çelik boru kaynakçısı planlama işlerini büroda, uygulama işlemlerini sahada yapar. Çalışma saatleri düzenli olmakla birlikte gece veya tatil günlerinde çalışması gerekebilir. Çalışma sırasında işverenlerle, mühendislerle ve çalışma alanında bulunan kişilerle iletişim kurar. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği

önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. Risklerin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda ise işveren tarafından sağlanan uygun kişisel koruyucu donanımı kullanarak çalışır.

# Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3), 6331 sayılı İSG Kanunu’nun 15. maddesi gereğince sağlık gözetimine tabi tutulur.

# MESLEK PROFİLİ

# Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak | A.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak | A.1.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması için, işyerinin düzenlediği eğitimlere veya işyeri dışındaki kurumların eğitimlerine katılır. |
|  |  |  |  | A.1.2 | Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır . |
|  |  |  |  | A.1.3 | İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur. |
|  |  |  |  | A.1.4 | Yapılan çalışmaya ait emniyet ve uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve personelinin güvenliğini sağlar. |
|  |  | A.2 | Risk etmenlerini azaltmak | A.2.1 | Yaptığı işle ilgili tehlike ve risklerin belirlenmesi çalışmalarına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | A.2.2 | Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara katılır. |
|  |  | A.3 | Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak | A.3.1 | Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem alma çalışmalarına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | A.3.2 | Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını amirine ve yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili kurumlara bildirir. |
|  |  |  |  | A.3.3 | Makineye özel acil durum prosedürlerini uygular. |
|  |  | A.4 | Acil çıkış prosedürlerini uygulamak | A.4.1 | Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular. |
|  |  |  |  | A.4.2 | Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş arkadaşlarıyla paylaşmak üzere yapılan periyodik çalışmalara ve tatbikatlara katılır. |
|  |  |  |  | A.4.3 | Yangın türüne göre müdahale tekniği ile söndürücüleri belirler ve kullanır. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| B | Çevre güvenlik önlemlerini almak | B.1 | Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak | B.1.1 | Yaptığı işle ilgili olarak çevresel etkilerin doğru bir şekilde saptanması çalışmalarına katılır. |
|  |  |  |  | B.1.2 | Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik eğitimlere katılır. |
|  |  |  |  | B.1.3 | İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve zararlı sonuçların önlenmesi çalışmalarına katılır. |
|  |  | B.2 | Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak | B.2.1 | Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıf lama- yı yapar. |
|  |  |  |  | B.2.2 | Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını yapar. |
|  |  |  |  | B.2.3 | Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde tutulmasını sağlar. |
|  |  |  |  | B.2.4 | İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanım ve malzemeleri kullanır veya diğerlerine kullandırır. |
|  |  |  |  | B.2.5 | Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı hazır bulundurur. |
|  |  | B.3 | Doğal kaynakların tüketiminde tasarruflu hareket etmek | B.3.1 | Doğal kaynakları tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır. |
|  |  |  |  | B.3.2 | Doğal kaynakların daha az ve verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama çalışmalarına katılır. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak | C.1 | İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak | C.1.1 | İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular. |
|  |  |  |  | C.1.2 | Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular. |
|  |  |  |  | C.1.3 | Makine, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır. |
|  |  | C.2 | Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak | C.2.1 | Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular. |
|  |  |  |  | C.2.2 | İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak, özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar. |
|  |  | C.3 | Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak | C.3.1 | Operasyon bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarına katılır. |
|  |  |  |  | C.3.2 | Monte edilecek parçanın, parçanın monte edileceği yerin ve gerekli ekipmanların uygunluğunu denetler. |
|  |  |  |  | C.3.3 | Montajı tamamlanan bileşenlerin işyerinin kalite koşullarını sağlaması için özel ölçme gereçlerini kullanarak kalite denetimi yapar. |
|  |  | C.4 | Proseslerde saptanan hata ve arızaları engelleme çalışmalarına katılmak | C.4.1 | Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları yetkili kişilere sürekli bildirir . |
|  |  |  |  | C.4.2 | Kontrolsüz gaz çıkışı ile boru hattı hasarlarına standartlar ve prosedürler kapsamında müdahale eder. |
|  |  |  |  | C.4.3 | Hata ve arızaları oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | C.4.4 | Hata ve arıza gidermeyle ilgili basit uygulama ve yöntemleri uygular. |
|  |  |  |  | C.4.5 | Yetkisi dahilinde olmayan veya gideremediği hata ve arızaları amirine bildirir. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | İş organizasyonu yapmak | D.1 | Çalışma alanının özelliklerini belirlemek | D.1.1 | Çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi için, iş alanını inceler. |
|  |  |  |  | D.1.2 | İş alanının olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | D.1.3 | Çalışmanın türü ve kullanılan iş yöntemine göre düzeni sağlar. |
|  |  |  |  | D.1.4 | Çalışma alanının genişliğini ve ilgili çalışma noktalarının kapsamını belirler. |
|  |  |  |  | D.1.5 | Doğal gaz tesisatının diğer alt yapı tesisatlarına karşı korunmasını TS ve EN standartlarına göre sağlar |
|  |  | D.2 | Gerekli makine, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlamak | D.2.1 | Kullanılacak malzemeleri verilen talimatlara göre hazırlar. |
|  |  |  |  | D.2.2 | Belirlenen işleme göre, basit kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını kullanır. |
|  |  |  |  | D.2.3 | Çalışma için gerekli aparat, makine ve donanımları çalışmaya hazır hale getirir . |
|  |  |  |  | D.2.4 | Çalışma süresince kullanılacak malzeme, araç ve gereçlerin iş sağlığı ve güvenliği kapsamında uygunluğunu denetleme çalışmalarına katkıda bulunur. |
|  |  | D.3 | İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak | D.3.1 | Çalışma alanını temiz ve düzenli tutar. |
|  |  |  |  | D.3.2 | Temizlik yaparken iş güvenliği şartlarını gözetir. |
|  |  |  |  | D.3.3 | Kullanılan makine ve ekipmanları iş bitiminde kaldırır ve temizler. |
|  |  |  |  | D.3.4 | İş güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanımı sırasında gereken özeni gösterir ve belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar. |
|  |  |  |  | D.3.5 | Çalışma alanını daha sonra gerçekleştirilecek işlemlere uygun bırakır. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Kaynak donanımını hazırlamak | E.1 | Seçilen kaynak yöntemine göre kaynak makinesi ve tüpleri hazırlamak | E.1.1 | Alternatif ve doğru akım makinelerini kaynak tipine göre kullanır. |
|  |  |  |  | E.1.2 | Argon, Asetilen ve oksijen gazları kaynak tipine göre kullanır. |
|  |  |  |  | E.1.3 | Tüplerin çıkış basıncını ayarlar. |
|  |  |  |  | E.1.4 | Yanıcı ve yakıcı gazlar hakkında teknik emniyet kurallarını uygular. |
|  |  |  |  | E.1.5 | Makine üzerindeki kutuplama özelliğini kullanır. |
|  |  |  |  | E.1.6 | Elektrot türüne göre kutuplamayı seçer. |
|  |  | E.2 | Elektrot ve kaynak tellerini hazırlamak | E.2.1 | Hazırlanmış olan kaynak prosedürüne göre elektrot kullanır. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Kaynak parçasını kaynağa hazırlamak | F.1 | Boruya kaynak ağzı açmak | F.1.1 | Kaynak ağzını, ağız tipi ve açısına uygun olarak açar. |
|  |  |  |  | F.1.2 | Uygun kaynak ağzı açılmadığı zaman oluşacak kaynak hatalarını tespit eder. |
|  |  |  |  | F.1.3 | Kaynak ağızlarına göre uygun paso sayılarını tespit eder. |
|  |  |  |  | F.1.4 | Kaynak ağızlarına göre uygun el hareketlerini kullanır. |
|  |  | F.2 | Boruları hizalamak | F.2.1 | Boruları mukavemeti güçlü kaynak oluşturacak şekilde hizalar. |
|  |  |  |  | F.2.2 | Boruları dikişleri takip ettirmeyecek şekilde hizalar. |
|  |  |  |  | F.2.3 | Boruları eksen kaçıklığı olmayacak şekilde hizalar. |
|  |  |  |  | F.2.4 | Et kalınlığı farklı olan borularda içten veya dıştan taşlamayı yapar. |
|  |  | F.3 | Uygun noktalardan puntalama işlemi yapmak | F.3.1 | Boru çapına göre kaç adet punta yapılacağını belirler. |
|  |  |  |  | F.3.2 | Puntalamayı, boru uzunluğuna ve saat konumuna göre yapar. |
|  |  |  |  | F.3.3 | Kök nüfuziyetine göre, punta derinliğine karar verir. |
|  |  |  |  | F.3.4 | PA pozisyonunda punta yapar. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Kaynak işlemini yapmak | G.1 | Bütün kaynak pozisyonlarında kaynak yapmak | G.1.1 | Pozisyona uygun el açısı ve hareketini yapar. |
|  |  |  |  | G.1.2 | Kaynak yöntemine ve kaynak ağız aralığına göre kaynak pozisyonu seçer. |
|  |  | G.2 | Kaynak yöntemini seçmek | G.2.1 | İşletme basıncı, boru çapı, et kalınlığı ve malzemeye göre kaynak yöntemini belirler. |
|  |  |  |  | G.2.2 | Kaynak tür ve yerine göre elektrot örtülerini ve elektrotları belirler. |
|  |  |  |  | G.2.3 | Elle elektrik ark kaynağı için uygun elektrodu seçer. |
|  |  |  |  | G.2.4 | Asetilen ve oksijen tüpleri için regülatör basınç ayarlarını yapar. |
|  |  |  |  | G.2.5 | Uygun dolgu malzemesini seçer. |
|  |  |  |  | G.2.6 | Oksi-asetilen kaynağında, kaynak ilerleme yönünü belirler. |
|  |  |  |  | G.2.7 | TIG kaynağı için uygun dolgu malzemesi seçer. |
|  |  | G.3 | Kaynak yapmak | G.3.1 | Malzeme kalınlığı, elektrot türü ve çapına göre amper ayarı yapar. |
|  |  |  |  | G.3.2 | Boru çapına uygun olarak yapılmış kaynak paso sayısına göre kaynak yapar. |
|  |  |  |  | G.3.3 | Pozisyona göre uygun noktadan kaynağa başlar. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| H | Kaynak temizliğini yapmak | H.1 | Kaynak iç temizliğini yapmak | H.1.1 | Kesme taşı ve temizleme taşının et kalınlıklarını seçer. |
|  |  |  |  | H.1.2 | Boru çapına uygun kesme ve temizleme taşı seçer. |
|  |  |  |  | H.1.3 | Kaynak yöntemine göre kesme taşını kullanır. |
|  |  |  |  | H.1.4 | Pasolar arası temizlikte uygun fırça kullanır. |
|  |  | H.2 | Kaynak dış temizliğini yapmak | H.2.1 | Kapak paso için uygun fırça kullanır. |
|  |  |  |  | H.2.2 | Boru ve kaynak üzerindeki sıçrantıları, kesgi veya temizleme taşıyla temizler. |
|  |  | H.3 | Kaynağı kontrol etmek | H.3.1 | İç ve dış kaynak hatalarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | H.3.2 | Olası kaynak hatalarını belirler. |
|  |  |  |  | H.3.3 | Tolerans dışı kaynak hatalarını tamir eder. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| I | Kaynak donanımını ortamdan uzaklaştırmak | I.1 | Elektrik kaynak makinesini elektrik devresinden ayırmak | I.1.1 | Şase bağlantısını söker. |
|  |  | I.2 | Gaz kaynağı ekipmanlarını toplamak | I.2.1 | Oksijen ve asetilen tüplerini sızdırmayacak şekilde kapatır. |
|  |  |  |  | I.2.2 | Mavi ve kırmızı hortumdaki gazları emniyet kurallarına uygun olarak boşaltır. |
|  |  | I.3 | Yardımcı ekipmanları toplamak | I.3.1 | TIG kaynağı için argon tüpü ile kaynak makinesi bağlantısını keser. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| J | Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak | J.1 | Bireysel mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak | J.1.1 | İşletme tarafından düzenlenen eğitimlere katılır ve aldığı belgeleri muhafaza eder. |
|  |  |  |  | J.1.2 | Doğalgaz sistemleriyle ilgili yeni teknolojileri ve gelişmeleri takip eder. |
|  |  |  |  | J.1.3 | Doğalgaz sistemleriyle ilgili sınırlı seviyede bilgilendirme ve eğitimleri uygular. |

# Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

- Ampermetre

- Argon tüpü

- Asetilen gazı hortumu

- Çanak fırça

- Elektrot pensesi

- Gazaltı kaynak teli

- Geri tepme aparatı

- Göz duşu

- Kaynak makinesi

- Kaynak masası

- Kaynak pensi

- Kesme taşı

- Kişisel koruyucu donanım (baret, koruyucu burunlu ayakkabı, eldiven, gaz maskesi, kulak tıkacı, siperlik, toz gözlüğü, toz maskesi, koruyucu elbise)

- Malzeme masası

- Oksi-asetilen kaynak hamlaç takımı

- Oksijen gaz hortumu

- Oksijen tüpü

- Regülatör

- Rutil elektrot

- Selülozik elektrot

- Tabure

- Taş motoru (Avuç taşlama)

- Taşlama Taşı

- Tel fırça

- Üfleç

- Yangın söndürme cihazı

# Bilgi ve Beceriler

- Akışkan bilgisi

- Araç, gereç ve ekipman bilgisi

- Basit ısıl işlem bilgi ve becerisi

- Basit ilk yardım bilgisi

- Çelik boru kaynak bilgi ve becerisi

- Çelik boru malzeme bilgisi

- Doğal gaz tesisat bilgisi

- El aletlerini kullanma bilgi ve becerisi

- El becerisi

- Elektrot ve kaynak teli bilgisi

- Ergonomi bilgisi

- Genel doğal gaz, patlama ve yanma bilgisi

- Hijyen bilgisi

- İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

- İş sağlığı ve güvenliği önlemleri bilgisi

- İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi

- Kaynak makineleri bilgisi

- Kaynakçı işlem özelliği formlarını okuma bilgisi

- Meslek matematiği bilgisi

- Mesleki elektrik bilgisi

- Mesleki resim bilgi ve becerisi

- Mesleki terim bilgisi

- Meslekle ilgili mevzuat bilgisi

- Montaj bilgi ve becerisi

- Mukavemet ve sızdırmazlık deney bilgisi

- Oksijen, asetilen ve argon gazı hakkında bilgi sahibi olma

- Öğretme becerisi

- Ölçme ve kontrol bilgisi

- Ölçü alma bilgi ve becerisi

- Problem çözme yeteneği

- Proje bilgisi

- Sözlü ve yazılı iletişim yeteneği

- Standart ölçüler bilgisi

- Ürün bilgisi

- Yangına müdahale tekniklerini ve yangın söndürücülerini kullanma bilgisi

- Yedek parça bilgisi

- Zamanı iyi kullanma becerisi

# Tutum ve Davranışlar

- Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı olmak

- Bilgi, tecrübe ve yetkisi dahilinde karar vermek

- Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak

- Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek

- Dikkatli ve titiz olmak

- Doğal kaynak kullanımı ve geri kazanım konusunda duyarlı olmak

- Görevi ile ilgili yenilikleri takip etmek ve izlemek

- İşyeri hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek

- İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanın kullanımına özen göstermek

- Mesleki gelişim için araştırmaya açık olmak

- Olumsuz çevresel etkileri belirlemek

- Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

- Süreç kalitesine özen göstermek

- Talimat ve kılavuzlara harfiyen uymak

- Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak

- Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

- Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

- Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde bilgi paylaşmak

- Yetkisi dahilinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri bilgilendirmek

# 4. ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3) meslek standardına göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu test ve sertifikasyon merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı sınav şeklinde  olacaktır.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler 30/12/2008 tarihli ve 27096 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

# EK: Meslek Standardı Hazırlama/Güncelleme Sürecinde Görev Alanlar 1.Meslek Standardı Hazırlayan/Güncelleyen Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi:

Mustafa Ali AKMAN, GAZBİR – Doğal Gaz Meslek Standartları Hazırlama Komite Başkanı

Ahmet YETİK, AKSA-ANADOLU – Meslek Standardı(Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı) Hazırlama Komisyon Başkanı

- Teknik Çalışma Grubu Üyeleri: Dursun ŞAHİNGÖZ, UGETAM Serhat ELHAN, İGDAŞ

- Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar: ADAPAZARI GAZ DAĞITIM A.Ş. AKMERCAN ŞİRKETLER GRUBU

AKSA DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. ANADOLU DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. ARSAN DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. BAHÇEŞEHİR GAZ DAĞITIM A.Ş.

CENGİZ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇALIK HOLDİNG

ÇORUM ELEKTRİK DOĞAL GAZ A.Ş. DELTA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ENERGAZ MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK MAKİNE TESİSAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. EWE GROUP

FERNAS İNŞAAT LTD. ŞTİ. GÜNAY İNŞAAT LTD. ŞTİ.

İS-KA İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ. İSTANBUL GAZ DAĞITIM A.Ş. (İGDAŞ)

KALEN ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KOLİN İNŞAAT, TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ONGAZ DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. PALGAZ DOĞAL GAZ DAĞITIM TİC. VE SAN. A.Ş. SEL-TAN İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

UŞAK DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş.

ZORLU PETROGAS PETROL, GAZ VE PETROKİMYA ÜRÜNLERİ İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.

ADAY YAPI TEKNOLOJİK TESİSAT SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. AKARE İNŞAAT

AKFEL PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. ARZ MÜHENDİSLİK MÜT. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. DERİŞ İNŞ. MÜH. MÜŞ. LTD. ŞTİ.

ENVY ENERJİ VE ÇEVRE YATIRIMLARI A.Ş. GURYAPI İNŞAAT TURİZM SAN. TİC. A.Ş. HİTAŞ İNŞAAT VE TİCARET LTD. ŞTİ. İLKAR İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ

PAKPEN A.Ş.

PEGİ TEKNİK ENERJİ SİSTEMLERİ MÜH. MÜŞAVİRLİK İNŞ. TAAHHÜT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

YÜKSELEN YAPI İNŞ. TAAH. TİC. LTD. ŞTİ.

DOĞAL GAZ SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ GEDİK KAYNAK

MESLEKİ EĞİTİM VE KÜÇÜK SANAYİ DESTEKLEME VAKFI OERLİKON KAYNAK

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ ARAŞTIRMA, MUAYENE VE UYGULAMA MERKEZİ

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI HAK-İŞ KONFEDERASYONU

MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKÂRLARI KONFEDERASYONU TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

# MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Prof. Dr. Ali Ulvi YILMAZER,	Başkan (Yükseköğretim Kurulu) Nurettin BULUT,	Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı)

Özlem KARABOĞA,	Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) Feza HACIŞEVKİ,	Üye (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)

Murat BAYRAM,	Üye (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)

Mustafa ALIŞ,	Üye (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Ramazan ERGÜN,	Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Özcan SARAÇOĞLU,	Üye (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu) Resul LİMON,	Üye (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Şenol ŞENYÜZ,	Üye (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Uğur YÜKSEL,	Üye (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu)

Hacı Ali EROĞLU,	Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Firuzan SİLAHŞÖR,	Kurum Başkan Yardımcısı (Mesleki Yeterlilik Kurumu) Korel ÜNSAL,	Sektör Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Fatma GÖKMEN,	Sektör Komitesi Temsilcisi (Aile ve Sosyal Politikalar

Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

# MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,	Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi) Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ, Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Mahmut ÖZER,	Üye (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi) Bendevi PALANDÖKEN,	Üye (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Dr. Osman YILDIZ,	Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi) Mustafa DEMİR,	Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)